BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

------------

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH

Tấn công DHCP Spoofing

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Quang Huy

Mã người thực hành:

Lớp: B22DCAT144

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Quản Trọng Thế

# MỤC LỤC

MỤC LỤC	2

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	3

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	4

1.1	Giới thiệu chung về bài thực hành	5

1.2	Nội dung và hướng dẫn bài thực hành	5

1.2.1	Mục đích	5

1.2.2	Yêu cầu người thực hành	5

1.2.3	Nội dung thực hành	5

1.3	Phân tích yêu cầu bài thực hành	7

1.4	Thiết kế bài thực hành	7

1.5	Cài đặt và cấu hình các máy ảo	8

1.6	Tích hợp và triển khai	12

1.6.1	Docker Hub	12

1.6.2	Github	12

1.7	Thử nghiệm và đánh giá	12

TÀI LIỆU THAM KHẢO	19

# DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 Topology bài lab trong Labtainer8

Hình 2 Mục tiêu và cấu hình thu thập kết quả9

Hình 3 Cấu trúc thư mục bài lab9

Hình 4 Cấu hình topology trong start.config10

Hình 5 Dockerfile image attacker tùy chỉnh10

Hình 6 Cấu hình DHCP giả của attacker11

Hình 7 Các image Docker được sử dụng11

Hình 8 Các image Docker trên Docker Hub12

Hình 9 Mã nguồn và gói bài lab trên GitHub12

Hình 10 Tải và khởi động bài dhcp-spoofing13

Hình 11 Kiểm tra DHCP Server13

Hình 12 Kiểm tra DHCP Relay và lưu lượng DHCP14

Hình 13 Attacker nhận lease hợp lệ14

Hình 14 Attacker chạy DHCP Starvation15

Hình 15 DHCP Server báo pool không còn lease15

Hình 16 Kiểm tra cấu hình DHCP server giả16

Hình 17 DHCP server giả đang lắng nghe17

Hình 18 Client nhận lease từ DHCP server giả18

Hình 19 Checkwork bài lab dhcp-spoofing18

# DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

| Từ viết tắt | Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích | Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Lab | Labtainer | Bài thực hành |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | Giao thức cấu hình máy chủ động (cấp phát IP tự động) |
| IP | Internet Protocol | Giao thức mạng Internet |
| CLI | Command Line Interface | Giao diện tương tác bằng dòng lệnh |

# Giới thiệu chung về bài thực hành

Giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) tự động cấp phát địa chỉ IP và các thông số mạng cho thiết bị đầu cuối. Do DHCP không xác thực chặt chẽ máy chủ gửi phản hồi, một DHCP server giả có thể gửi cấu hình cấp phát đến client trong cùng phân đoạn mạng. Nếu client chấp nhận phản hồi này, các thông số như địa chỉ IP, gateway hoặc DNS có thể bị kiểm soát bởi máy chủ không hợp lệ.

Bài thực hành mô phỏng DHCP Spoofing trong topology Labtainer cô lập gồm hai mạng con được kết nối qua DHCP Relay Agent. Người học làm cạn pool của DHCP server hợp lệ, khởi chạy server giả trong mạng External và quan sát client nhận lease từ pool riêng của server giả. Bài lab chỉ kiểm chứng việc cấp phát DHCP giả, không chứng minh attacker đã trở thành Man-in-the-Middle (MITM) hay bắt được lưu lượng ứng dụng giữa client và DHCP server.

# Nội dung và hướng dẫn bài thực hành

## Mục đích

Giúp người thực hành hiểu quy trình cấp phát DHCP, vai trò của DHCP Relay Agent và rủi ro khi client nhận cấu hình từ DHCP server không được xác thực. Người học thực hiện starvation trong mạng mô phỏng, khởi động DHCP server giả và dùng lease cùng log DHCPACK để xác minh kết quả.

## Yêu cầu người thực hành

Bài thực hành yêu cầu người học có kiến thức cơ bản về mô hình mạng TCP/IP, cơ chế cấp phát địa chỉ DHCP và các lệnh quản trị mạng trên Linux. Người học cần biết kiểm tra dịch vụ, interface, file lease và log hệ thống. Toàn bộ thao tác chỉ được thực hiện trong topology Labtainer cô lập; kết quả không được suy rộng thành bằng chứng MITM.

## Nội dung thực hành

Để tải bài thực hành, sinh viên thực hiện câu lệnh:

imodule https://github.com/huynguyen1324/labtainer/raw/refs/heads/main/dhcp-spoofing.tar

Để khởi động bài thực hành, sinh viên dùng câu lệnh:

labtainer -r dhcp-spoofing

(Chú ý: sinh viên sử dụng mã sinh viên của mình khi bài lab yêu cầu nhập thông tin email)

Chuẩn bị 1: Kiểm tra DHCP Server và DHCP Relay

Bước 1: Trên dhcpserver, kiểm tra dịch vụ DHCP Server và tiến trình dhcpd

Bước 2: Xác nhận server hợp lệ phục vụ pool 10.10.0.100–10.10.0.130 qua DHCP Relay

Bước 3: Trên dhcprelay, kiểm tra dịch vụ relay và IP forwarding

Bước 4: Mở tcpdump trên relay để quan sát gói DHCP trong topology

Nhiệm vụ 1 - attacker_has_ip: Attacker nhận lease hợp lệ ban đầu

Bước 1: Trên attacker Terminal 1, yêu cầu cấp địa chỉ động trên eth0

Bước 2: Kiểm tra địa chỉ IPv4 nhận được

Điều kiện hoàn thành: Attacker có lease thuộc pool hợp lệ 10.10.0.100–10.10.0.130

Nhiệm vụ 2 - pool_exhausted: Làm cạn các lease khả dụng của pool hợp lệ

Bước 1: Trên attacker Terminal 1, chạy dhcpstarv trên interface eth0

Bước 2: Trong khi công cụ chạy, theo dõi log của DHCP Server trên dhcpserver

Điều kiện hoàn thành: Log server có thông báo network 10.10.0.0/24: no free leases

Nhiệm vụ 3 - rogue_server_listening: Khởi chạy DHCP server giả

Bước 1: Giữ dhcpstarv chạy ở Terminal 1 và dùng Terminal 2 của attacker

Bước 2: Kiểm tra cấu hình dhcpd-spoofing.conf trước khi khởi chạy server

Server giả sử dụng pool riêng 10.10.0.200–10.10.0.220 và chỉ phục vụ MAC client 02:42:0a:0a:00:32.

Nhiệm vụ 4 - client_received_rogue_lease: Client xin lease từ DHCP giả

Bước 1: Giữ DHCP server giả hoạt động và chuyển sang terminal client

Bước 2: Gửi yêu cầu DHCP mới từ client sau khi pool hợp lệ đã cạn

Điều kiện hoàn thành: File lease của client có địa chỉ thuộc pool 10.10.0.200–10.10.0.220

Nhiệm vụ 5 - rogue_server_served_client: Xác minh phản hồi từ DHCP giả

Bước 1: Kiểm tra log server giả trên attacker sau khi client xin địa chỉ

Bước 2: Xác nhận server giả ghi nhận DHCPACK cho địa chỉ trong pool của nó

DHCPACK và lease của client phát sinh từ cùng một lần trao đổi; hai tiêu chí checkwork có thể chuyển Y cùng lúc.

Sau khi kiểm tra bằng chứng, dừng DHCP server giả và dhcpstarv, sau đó chạy checkwork trên host Labtainer:

stoplab dhcp-spoofing  |  checkwork dhcp-spoofing

# Phân tích yêu cầu bài thực hành

Hệ thống mô phỏng gồm bốn container Linux: dhcpserver, dhcprelay, attacker và client trên hai phân đoạn INTERNAL_NET (192.168.0.0/24) và EXTERNAL_NET (10.10.0.0/24). DHCP Server hợp lệ cấp pool 10.10.0.100–10.10.0.130 qua relay. Attacker có hai terminal dùng chung interface eth0: terminal thứ nhất chạy dhcpstarv, terminal thứ hai chạy DHCP server giả. Sau khi server hợp lệ báo hết lease, client xin địa chỉ và kết quả được xác minh bằng lease cùng log DHCPACK. Mục tiêu của bài là DHCP Spoofing; cấu hình hiện tại không định tuyến lưu lượng client–server qua attacker nên không chứng minh MITM.

# Thiết kế bài thực hành

Bài lab chạy trên máy ảo Ubuntu với Labtainer và Docker, gồm bốn container kết nối qua hai mạng nội bộ. Cấu hình mạng và vai trò từng container được mô tả như sau:

- dhcpserver: Chạy ISC DHCP Server hợp lệ tại 192.168.0.100 trên INTERNAL_NET và cấp pool External 10.10.0.100–10.10.0.130.

- dhcprelay: Kết nối INTERNAL_NET tại 192.168.0.1 và EXTERNAL_NET tại 10.10.0.1; chuyển tiếp yêu cầu DHCP giữa client và server hợp lệ.

- client: Máy trạm trên EXTERNAL_NET, dùng MAC 02:42:0a:0a:00:32 và xin lease sau khi pool hợp lệ đã cạn.

- attacker: Máy trên EXTERNAL_NET tại 10.10.0.20, có hai terminal; chạy dhcpstarv và ISC DHCP server giả trên eth0.

Cấu trúc bài lab gồm các thành phần:

- config: Chứa start.config định nghĩa topology và parameter.config cho tham số bài lab.

- instr_config: Chứa goals.config và results.config để chấm mục tiêu và thu thập bằng chứng.

- docs: Chứa instruction.md hướng dẫn thực hành.

- dockerfiles: Chứa Dockerfile riêng cho image attacker, cài ISC DHCP Server và cấu hình server giả; các container còn lại dùng image DHCP lab có sẵn.

Quy trình thực hành gồm các bước chính:

- Kiểm tra dịch vụ DHCP Server hợp lệ và DHCP Relay đã sẵn sàng.

- Cho attacker nhận lease hợp lệ trước khi chạy công cụ starvation.

- Chạy dhcpstarv và xác nhận DHCP Server báo không còn lease khả dụng.

- Khởi chạy DHCP server giả trên terminal thứ hai của attacker.

- Cho client xin lease, sau đó kiểm tra địa chỉ được cấp và DHCPACK trong log.

- Dừng lab và dùng checkwork để đánh giá các bằng chứng đã thu thập.

# Cài đặt và cấu hình các máy ảo

Mở thư mục bài lab để kiểm tra cấu hình topology và các thành phần đi kèm:

cd /home/student/labtainer/trunk/labs/dhcp-spoofing

Topology được khai báo trong start.config với bốn container và hai mạng:

cat config/start.config

Attacker được cấu hình hai terminal; cả hai terminal dùng chung container và interface eth0.

TERMINALS 2  (container attacker)

- Topology bốn container và hai mạng của bài lab

Các mục tiêu checkwork và nguồn bằng chứng được khai báo trong instr_config:

- Mục tiêu đánh giá và file kết quả thu thập

Thư mục bài lab gồm cấu hình topology, hướng dẫn, Dockerfile image attacker và các file chấm điểm tự động.

- Cấu trúc thư mục bài lab

Topology và số terminal của các container được khai báo trong file cấu hình khởi động:

config/start.config

- Cấu hình mạng và container trong start.config

- Dockerfile image attacker của bài dhcp-spoofing

- Cấu hình DHCP giả: pool 10.10.0.200–10.10.0.220 và MAC client được cho phép

- Image DHCP nền được tái sử dụng; image attacker bổ sung ISC DHCP Server

# Tích hợp và triển khai

Bài lab sử dụng các image nền DHCP dùng chung và một image attacker được mở rộng riêng. Cấu hình registry cho phép Labtainer tìm image theo quy trình triển khai; image tùy chỉnh có thể được build cục bộ hoặc publish khi chuẩn bị môi trường cho người học.

## Docker Hub

Các image nền được tham chiếu qua registry của dự án; Dockerfile attacker được xây dựng từ image attacker nền và cài thêm isc-dhcp-server:

https://hub.docker.com/repositories/huynguyen1324

- Danh sách image nền và image attacker tùy chỉnh

## Github

Mã nguồn cấu hình bài lab được đặt trong repository Labtainer. Gói .tar cần được tạo và đưa lên repository trước khi người học tải bằng imodule:

https://github.com/huynguyen1324/labtainer

- Mã nguồn cấu hình và gói bài lab trên GitHub

# Thử nghiệm và đánh giá

Các bước thử nghiệm dưới đây xác minh đúng phạm vi DHCP Spoofing trong topology cô lập. Ảnh minh họa được để trống để người thực hành tự chụp trong lần chạy lab của mình:

Tải gói bài lab và khởi động môi trường Labtainer:

imodule https://github.com/huynguyen1324/labtainer/raw/refs/heads/main/dhcp-spoofing.tar

labtainer -r dhcp-spoofing

- Tải và khởi động bài dhcp-spoofing

Chuẩn bị 1: Kiểm tra DHCP Server hợp lệ

Trên dhcpserver, kiểm tra dịch vụ khởi động:

systemctl status dhcp-server-init.service --no-pager

Kiểm tra tiến trình DHCP Server và định tuyến:

pgrep -a dhcpd  &&  ip route show

Chuẩn bị 2: Kiểm tra DHCP Relay

Trên dhcprelay, kiểm tra dịch vụ relay:

systemctl status dhcp-relay-init.service --no-pager

sysctl net.ipv4.ip_forward  &&  pgrep -a dhcrelay

- Kiểm tra trạng thái DHCP Server

Mở một terminal dhcprelay để theo dõi lưu lượng DHCP giữa hai mạng:

Bắt đầu tcpdump trên relay:

sudo tcpdump -i any -n "port 67 or port 68"

Quan sát các gói DHCPDISCOVER, DHCPOFFER, DHCPREQUEST và DHCPACK được chuyển tiếp.

Để tcpdump chạy trong lúc các bước xin lease tiếp theo được thực hiện.

Việc quan sát tại relay giúp xác nhận trao đổi DHCP trong topology.

Chỉ thực hiện các thao tác trong mạng mô phỏng của bài lab.

- Theo dõi lưu lượng DHCP trên relay

Nhiệm vụ 1 - attacker_has_ip: Attacker nhận lease hợp lệ

Trên attacker Terminal 1, yêu cầu cấp địa chỉ động:

sudo dhclient -v eth0

- Attacker xin lease hợp lệ

Nhiệm vụ 2 - pool_exhausted: Làm cạn pool DHCP hợp lệ

Trên attacker Terminal 1, chạy sudo dhcpstarv -i eth0 và để tiến trình hoạt động:

- Attacker chạy DHCP Starvation

Trên dhcpserver, kiểm tra log đến khi server báo không còn lease khả dụng:

Số lease active đôi khi thấp hơn 31 nếu một số địa chỉ bị đánh dấu abandoned.

sudo grep -F "network 10.10.0.0/24: no free leases" /var/log/syslog | tail

- DHCP Server xác nhận pool không còn lease khả dụng

Nhiệm vụ 3 - rogue_server_listening: Khởi chạy DHCP server giả

sudo dhcpd -t -4 -cf /etc/dhcp/dhcpd-spoofing.conf

- Kiểm tra cấu hình DHCP server giả trước khi khởi chạy

Server giả chỉ phục vụ MAC client 02:42:0a:0a:00:32. Các dòng unknown client từ MAC ngẫu nhiên do dhcpstarv tạo ra là thông báo từ chối bình thường.

Khởi chạy server giả ở foreground để lưu log mà checkwork cần kiểm tra:

sudo dhcpd -4 -f -d -cf /etc/dhcp/dhcpd-spoofing.conf -lf /var/lib/dhcp/dhcpd-spoofing.leases -pf /run/dhcpd-spoofing.pid eth0 2>&1 | sudo tee /var/log/dhcp-spoofing-server.log

- DHCP server giả lắng nghe trên eth0

Nhiệm vụ 4 - client_received_rogue_lease và rogue_server_served_client

Khi pool hợp lệ đã cạn và DHCP server giả đang chạy, chuyển sang terminal client:

sudo dhclient -1 -v eth0 2>&1 | tee /home/ubuntu/dhcp-spoofing-client.log

Kiểm tra IP và file lease ở client:

ip -4 addr show eth0  &&  sudo grep -E "fixed-address 10\.10\.0\.(20[0-9]|21[0-9]|220);" /var/lib/dhcp/dhclient.leases

Quan sát log trực tiếp tại attacker Terminal 2 để xác nhận DHCPACK cho client. Các dòng unknown client do MAC ngẫu nhiên của dhcpstarv tạo ra không phải lỗi; checkwork kiểm tra log đã lưu tại /var/log/dhcp-spoofing-server.log.

Lease của client và DHCPACK của server giả được chấm bằng hai bằng chứng riêng, nhưng thường cùng chuyển Y trong một lần cấp phát.

Sau khi lưu bằng chứng, dừng server giả bằng Ctrl+C ở attacker Terminal 2, rồi dừng dhcpstarv ở Terminal 1.

Trên host Labtainer, dừng lab và chạy checkwork:

stoplab dhcp-spoofing

checkwork dhcp-spoofing

- Client nhận lease từ DHCP server giả

Checkwork đánh giá lease ban đầu, pool exhaustion, DHCP server giả lắng nghe, lease của client và DHCPACK:

- Kết quả checkwork bài lab dhcp-spoofing

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- RFC 2131, Dynamic Host Configuration Protocol, https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2131

- ISC DHCP Server, dhcpd.conf manual page, https://manpages.debian.org/isc-dhcp-server/dhcpd.conf.5.en.html

- Labtainers, project documentation, https://nps.edu/web/c3o/labtainer